| 35186002 | Floor Stand Universal 32-55 Аксессуары для телевизоров Напольная подставка Руководство по монтажу |  |
| --- | --- | --- |

| Floor Stand Universal 32-55 Alu Silver арт. №: 71355B00 Adapter Floor Stand U CID 32-55 CHRSI арт. №: 71356T00 Adapter Floor Stand U C/A/X 32-46 арт. №: 71453T00 | Германия Loewe Opta GmbH Customer Care Center Industriestraße 11 D-96305 Kronach D-96317 Kronach Телефон +49 180122256393 |  |
| --- | --- | --- |
| Отпечатано в России 13_10/1_KB Возможно последующее внесение изменений. |  | Факс +49 1801222500 |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 3 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Инструкции по безопасности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Соблюдайте требования, приведённые в настоящем Руководстве. Всегда проявляйте особое внимание при работе с инструментами. Устанавливать оборудование таким образом, чтобы исключить его падение, например, во время игр детей, оборудование должно быть защищено от повреждений. Также следует соблюдать Инструкции по безопасности для наших телевизоров. |  |  |
| Floor Stand Universal 32-55 пригодна для использования со следующими телевизорами (см.ниже). |  | Руководство по монтажу, текущая версия, может быть также получена по адресу: ftp://ftp.loewe.de/Assembly_Instructions/71355_Floor_ Stand_32-55. |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 4 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Назначение: адаптеры к телевизорам |  |
| --- | --- |
|  | В таблице указаны адаптеры, используемые для установки на телевизоры для использования подставки Floor Stand Universal и страницы с описанием этапов монтажа. |

| Класс телевизора | Арт.№ | Тип телевизора | Адаптер | Страницы | Этапы монтажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connect ID | 51462xxx 51463xxx 51464xxx 52464xxx 51465xxx 52465xxx | 32 / 32 Set / 32 DR+ 40 / 40 Set / 40 DR+ 46 / 46 Set / 46 DR+ 55 / 55 Set / 55 DR+ | CID | 7-10 |  |
| Art | 52434xxx 52435xxx 52436xxx 52437xxx | 32 40 50 60 |  |  |  |
| Connect | 51408xxx 51409xxx 50404xxx | 32 LED / 32 LED DR+ / 32 3D / 32 3D DR+ 40 LED 200 / 40 LED 200 DR+ / 40 3D/ 40 3D DR+ | C/A/X | 11-14 |  |
| Art | 50412xxx 50413xxx 50414xxx 50416xxx | 32 LED / 32 LED DR+ 37 LED / 37 LED DR+ 37 LED / 37 LED 40 LED 200 / 40 LED 200 DR+ 46 LED 200 / 46 LED 200 DR+ 40 3D / 40 3D DR+ 46 3D / 46 3D DR+ |  |  |  |
| Xelos… | 50422xx 50424xx | 32 LED / 32 Media 40 LED / 40 Media |  |  |  |
| Xelos… | 51429xxx | 32 |  | 11-14 |  |
| Xelos… | 51439xxx 52449xxx | 40 46 | C/A/X | 11-14 |  |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 5 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Объём поставки |  | Необходимые инструменты |
| --- | --- | --- |
| A; Подставка Floor Stand в сборе. B; Крышка кабеля. C; 2 липучки для кабеля. D; Рукав из ткани. |  | Torx T20. Ключ для винтов с внутр.шестигранником. Примечание: В случае необходимости специального инструмента он может быть включен в объём поставки. Могут потребоваться дополнительные стандартные инструменты, однако они не входят в комплект поставки. |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 6 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Объём поставки адаптера CID |  |  |
| --- | --- | --- |
| E; Верхняя часть адаптера. F; Основание адаптера. G; 4 винта M4x6 с фланцевой головкой, Torx T20. H; 3 винта M6x30 с внутр.шестигранником SW4. J; 1 винт M8x16 с внутр.шестигранником SW5. K; 1 шайба для M8. L; 1 крепежный винт M4x10 Torx T20. M; 1 липучка для кабеля. |  |  |

| Объём поставки адаптера C/A/X |  |  |
| --- | --- | --- |
| N; Адаптер. O; 2 винта с потайной головкой M6x20. P; 2 винта с цилиндрической головкой M6x20. R; 2 контактных диска для M6. S; 1 винт M4x30. |  |  |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 7 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

Заведение кабелей в настольную подставку

| Внимание! Во время монтажа положить защитную прокладку на чувствительные поверхности. Таким образом можно защитить поверхность от царапин.. Провести кабели через трубку снизу и далее вверх.. Вытянуть кабели из трубки на достаточную длину для подключения телевизора и проведения через рукав из ткани (D).. Проложить кабель с большим коннектором сзади снаружи. Связать все кабели с помощью липучек (C).. Зафиксировать кабели на пластине основания с помощью зажимов.*. Закрепить крышку кабеля (B) к нижней пластине (возможно только в том случае, когда кабеле находятся в кабельном канале).. |  |
| --- | --- |

| * | Опциональные аксессуары: см.примечание стр.14. |
| --- | --- |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 8 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

Монтаж адаптера CID

| Для отделения верхней части адаптера (E) с основания адаптера (F) снять винт (L) и винт (J) с шайбой (K).. Закрепить основание адаптера к настольной подставке с помощью 3 винтов (H), затянув вручную.. Закрепить верхнюю часть адаптера (E) с помощью винта (J) и диска (K) к основанию адаптера (F), затянув вручную.. Затянуть крепёжный винт (L) вручную.. Внимание! Не отпускать крепёжный винт (L) ни при каких обстоятельствах.. |  |
| --- | --- |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 9 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Установить телевизор на мягкую поверхность и снять крышку отсека кабелей.. Внимание! Установку телевизора должны осуществлять два человека.. Установить телевизор на держатель для телевизора, он закрепляется без использования винтов.. Затянуть винты с фланцевой головкой (G) до упора, не затягивать! (см.текст ниже ). Выровнять телевизор по горизонтали с помощью спиртового уровня.. Внимание! Защищать телевизор от царапин и повреждений.. Затянуть винты с фланцевой головкой (G). |  |
| --- | --- |

|  |  | Для монтажа (стр.9, рис.7, п.G) использовать винты, поставленные с завода. |
| --- | --- | --- |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 10 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Для регулировки угла наклона телевизора слегка отпустить винт (J) с помощью ключа Аллена SW5.. Установить требуемый угол наклона.. Затянуть винт (J) с помощью ключа Аллена (вручную). Провести концы липучки (M) в держатель телевизора.. Использовать края липучки для присоединения кабелей на телевизоре к держателю телевизора.. Установить на место крышку кабельного отсека.. |  |
| --- | --- |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 11 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

Монтаж адаптера C/A/X

| Закрепить адаптер C/X/A (N) к настольной подставке с помощью винтов с потайной головкой (O), затянув вручную.. Затянуть вручную винты с цилиндрической головкой (P) с контактными дисками (R).. Внимание! Установку телевизора должны осуществлять два человека.. Снять крышку кабельного отсека (при наличии).. |  |
| --- | --- |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 12 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Снять 1 винт с шайбой с X1, 2 винта с X2 и сохранить их.. Освободить основание подставки от телевизора и снять её.. П.6 применим только к телевизорам типа XELOS 32. Их углый наклона (2,5-5) могут быть отрегулированы только перед установкой адаптера C/A/X.. Вставить ключ Аллена в адаптер и повернуть до упора: Влево: угол наклона 5 Вправо: угол наклона 2,5. |  |
| --- | --- |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 13 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Установить телевизор на адаптер C/A/X. Установить на место винты, снятые из отверстий X2 назад в X2 и затянуть вручную.. Телевизоры, к которым относятся п.9 и 10 указаны в таблице на стр.4.. Для установки угла наклона (2,5-5) вставить ключ Аллена в отверстие X и повернуть до упора: Влево: угол наклона 5 Вправо: угол наклона 2,5. Вставить винт S (входит в комплект поставки) с шайбой, ранее сохранённой в X1 и затянуть вручную.. |  |
| --- | --- |

| Floor Stand Universal 32-55 / CID / C/A/X - 14 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по монтажу |  |  |  |

| Подключить свободно висящие кабели к телевизору.. Установить на место крышку кабельного отсека (если есть).. |  |
| --- | --- |

Примечание

Предусмотрена опция прокладки выходящих из телевизора кабелей внутри рукава из ткани. Рукав из ткани не входит в объём поставки. Рукава различной длины и цвета можно приобрести у дилера. № заказа Рукава из ткани, чёрный: 31947 004 Рукава из ткани, серебряный: 31947 005