# Принтер

HP PhotoSmart P1000/P1100

## Руководство пользователя

# Содержание

Глава 1	Подготовка к работе							3

## Обзор												3

###### Особые возможности								3

Установка и настройка принтера								4

Распаковка										4

Другие предметы, которые вам понадобятся					4

Знакомство с принтером									5

## Включение и выключение принтера						5

## Использование передней панели							5

Сообщения о статусе принтера							6

Показания световых индикаторов						7

# Использование инструментов принтера							7

## Печать страницы тестирования							7

## Чистка принтерных картриджей							8

# Выбор типа и формата бумаги, устанавливаемых по умолчанию		8

# Выбор компоновки страницы							8

## Регулировка яркости фото							9

# Использование заводских установок						10

### Глава 2	Использование картриджей и бумаги				11

Использование картриджей								11

Выбор надлежащих картриджей							11

#### Как определить, кончаются ли в картридже чернила				11

Замена картриджей									11

##### Укладка бумаги										12

##### Укладка стопки бумаги								12

##### Укладка в лоток для фотобумаги							13

##### Укладка конвертов										13

##### Печать на конвертах, подаваемых вручную по одному			13

##### Печать на конвертах из стопки							13

Глава 3	Подключение принтера к компьютеру				15

Требования к системе									15

Подключение принтера									15

К параллельному порту 								15

К порту USB										15

Глава 4	Использование принтера с компьютером			16

##### Печать											16

## Свойства принтера									16

##### Двусторонняя печать								17

## Ручная переукладка бумаги, чтобы печатать на обратной стороне		18

##### Использование файлов из карты памяти						18

##### Сохранение снимков									18

##### Использование Инструментария принтера						19

Открытие Инструментария принтера						19

##### Закладка Printer Services								20

##### Закладка Estimated Ink Level							20

##### Закладка Configuration								20

##### Глава 5	Использование принтера с картой памяти			21

##### О картах памяти										21

##### Установка карты памяти									21

# Печать индексной страницы								22

## Выбор снимков										23

Использование передней панели							23

Использование файлов формата Digital Print Order Format (DPOF)		23

##### Печать снимков										24

# Глава 6		Использование принтера с HP JetSend			26

## Использование HP JetSend для печати или сохранения снимков			26

##### Советы по использованию HP JetSend							27

Глава 1	Подготовка к работе

## Обзор

# Ваш принтер HP PhotoSmart P1000/P1100 печатает все — от черно-белых текстовых документов до цветных фотографий. Можно печатать высококачественные документы и проекты (такие как страницы фотоальбомов, поздравительные открытки или бюллетени), создаваемые на своем компьютере. Можно печатать снимки непосредственно из карты памяти вашей цифровой фотокамеры. Если камера имеет ИК-порт, то можно воспользоваться инфракрасной печатью.

###### Особые возможности

Ваш принтер обладает уникальными возможностями, позволяющими:

- печатать или переписывать снимки из карт памяти цифровых фотокамер

- использовать карту памяти цифровой камеры в качестве самостоятельного "диска"

- печатать или сохранение снимков с помощью ИК-технологии HP JetSend

- печатать текст "лазерного" качества и фотореалистичные цветные изображения

- получать четкие, реалистично выглядящие отпечатки на любой бумаге

- подключать принтер к ПК через USB или параллельный порт

Использование принтера будет зависеть от источника снимков.

| Если источником является: | Вы можете: |
| --- | --- |
| компьютер | - печатать из разнообразных прикладных программ - сохранять снимки на жесткий диск компьютера |
| карта памяти | - печатать индексную страницу с миниатюрами всех фотографий - печатать все или выбранные снимки - печатать снимки в нескольких экземплярах - переписывать все или выбранные снимки на жесткий диск компьютера - открывать (просматривать) снимки, находящиеся в карте памяти, через прикладную программу |
| цифровая камера с ИК-технологией HP JetSend | - печатать индексную страницу с миниатюрами всех фотографий - печатать все или выбранные снимки - печатать снимки в нескольких экземплярах - сохранять все или выбранные снимки (из цифровой камеры) |

Установка и настройка принтера

Распаковка

Проверьте комплектацию вашего принтера:

| - Принтер - Шнур питания - Картриджи - Программы на CD-ROM | - Руководство пользователя - Плакат по быстрой настройке - Инструкции по инсталляции ПО |
| --- | --- |

Другие предметы, которые вам понадобятся

Кабели — двунаправленный параллельный кабель IEEE 1284 или кабель USB для соединения с компьютером

Бумага — для наилучших результатов рекомендуем использовать фирменную бумагу HP

Карты памяти — с принтером могут использоваться только карты памяти CompactFlash Type I и II или SmartMedia

Знакомство с принтером

| верхняя крышка |  |  |  | ЖК-дисплей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемный лоток |  |  |  |  |
|  |  |  |  | слоты для карт памяти |
| боковой ограничитель бумаги |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кнопка питания |
| лоток для фотобумаги |  |  |  |  |
|  | лоток для бумаги |  | передний ограничитель бумаги |  |

| - Верхняя крышка — откройте для замены картриджа или удаления застрявшей бумаги - Приемный лоток — для приема отпечатков - Ограничители бумаги (передний и боковой) — отрегулируйте так, чтобы они касались краев бумаги в лотке; это необходимо для правильной подачи бумаги в принтер - Лоток для фотобумаги — для подачи фотобумаги 4х6" (102х152 мм) | # Лоток для бумаги — для подачи бумаги или конвертов - ЖК-дисплей — показывает информацию о статусе принтера - Слоты для карт памяти (SmartMedia и CompactFlash) — для установки карт памяти с целью печати или переписывания снимков - Кнопка питания — для включения или выключения принтера |
| --- | --- |

## Включение и выключение принтера

Чтобы включить или выключить принтер:

- Убедитесь в том, что верхняя крышка закрыта

- Нажмите кнопку Питание, чтобы включить и выключить принтер.

Примечание:	Чтобы продлить срок службы картриджа, не отключайте принтер от розетки и не обесточивайте розетку (например, кнопкой на удлинителе), пока не погаснет индикатор Питание.

## Использование передней панели

Передняя панель принтера позволяет печатать непосредственно из цифровой фотокамеры, не пользуясь компьютером. Панель имеет ЖК-дисплей, показывающий информацию о состоянии принтера. Используйте эту панель для печати снимков или записи снимков на жесткий диск ПК. Многие кнопки панели "помнят" ваш последний выбор, поэтому вам не нужно повторять выборы.

| Копии (Copies) Выбор снимка (Choose Photos) Отменить/Нет (Cancel/No) Сохранить (Save) Питание (Power) |  | Размер фото (Photo Size) ОК/Да (OK/Yes) Печать (Print) Инструменты (Tools) ИК-порт (Infrared port) |
| --- | --- | --- |

Ниже приводится общее описание кнопок передней панели. Более подробные сведения об использовании каждой кнопки вы найдете в соответствующих разделах этого руководства.

| - Копии — для выбора количества печатаемых копий - Выбор снимка — для выбора снимка, который хотите напечатать или переписать на диск - Размер фото — для выбора размеров отпечатка для всех выбранных снимков - Отменить/Нет — нажмите, чтобы прекратить печатать, отменить выбор или ответить "Нет" на вопрос на дисплее - ОК/Да — нажмите, чтобы сделать выбор или ответить "Да" на вопрос на дисплее | - Сохранить — нажмите, чтобы начать переписывать выбранные снимки на компьютер - Печать — нажмите, чтобы начать печатать выбранные снимки - Инструменты — для изменения установок принтера - ИК-порт — нацельте цифровую камеру на этот порт, когда передаете снимки на принтер с помощью инфракрасной технологии HP JetSend - Питание — для включения и выключения принтера |
| --- | --- |

Для просмотра (прокрутки) имеющихся выборов нажимайте на левую или правую сторону следующих кнопок:

| - Выбор снимков - Копии | - Размер фото - Инструменты |
| --- | --- |

Сообщения о статусе принтера

ЖК-дисплей показывает информацию о статуса принтера и запрашивает у вас информацию о текущем задании. При появлении на дисплее того или иного сообщения вы можете:

- Выполнить приведенные на дисплее инструкции

ИЛИ

- Нажать кнопку Отменить, что прекратить печать или запись. В этом случае задание придется начинать снова.

Показания световых индикаторов

Принтер имеет четыре световых индикатора. Два расположены рядом со слотами для карт памяти; другие —на передней панели.

| Индикатор питания |  | Индикаторы слотов карт памяти Индикатор "Внимание" |
| --- | --- | --- |

- Если индикатор Питание:

- горит — принтер включен

- мигает — принтер занят (печатает или переписывает снимки)

- выключен — принтер выключен

- Если индикатор Карты памяти (их два):

- горит — карта памяти вставлена правильно

- мигает — принтер обращается к карте памяти в этом слоте

Предостережение:	Не вынимайте карту памяти, пока мигает ее индикатор. В противном случае можно повредить карту.

- выключен — карта памяти отсутствует, неправильно установлена или используется другой слот

Примечание:	Нельзя одновременно использовать две карты памяти. Дополнительную информацию см. в "Глава 5. использование принтера с картой памяти" на стр. 21.

- Если индикатор "Внимание" мигает, прочитайте инструкции на дисплее.

# Использование инструментов принтера

Кнопка "Инструменты" на передней панели принтера предназначена, чтобы:

- напечатать тестовую страницу

- почистить принтерные картриджи

- выбрать тип и формат бумаги по умолчанию

- выбрать компоновку страницы по умолчанию

- отрегулировать яркость фотографии

## Печать страницы тестирования

Если вам кажется, что в картридже кончаются чернила, и вы хотите в этом убедиться, напечатайте страницу тестирования.

Чтобы напечатать тестовую страницу:

- Положите в лоток для бумаги обычную бумагу.

- Нажимайте кнопку Инструменты, пока на дисплее не появится надпись «Тестовая страница. После этого нажмите кнопку ОК/Да.

Принтер начнет печатать тестовую страницу.

## Чистка принтерных картриджей

Если вы обнаружили на распечатках белые линии или одноцветные прожилки, значит, картриджи могут нуждаться в чистке.

Примечание:	Картриджи можно почистить также с помощью инструментария программы HP PhotoSmart или вручную. Подробности см. в разделе "Чистка принтерных картриджей" на стр. 8.

## Чтобы почистить картриджи

- Убедитесь в наличии в лотке обычной бумаги.

- Нажимайте кнопку Инструменты, пока на дисплее не появится «Очистка картриджей». После этого нажмите кнопку ОК/Да.

- Загрузите в лоток обычную бумагу и нажмите кнопку ОК/Да.

Принтер начнет чистку картриджей. Станет мигать индикатор Питание. Когда шум принтера и мигание индикатора Питание прекратятся, чистка картриджей будет закончена. После этого принтер начнет печатать страницу тестирования. Если на ней вы заметите белые прожилки или отсутствие каких-то цветов, то картриджи можно почистить еще раз.

# Выбор типа и формата бумаги, устанавливаемых по умолчанию

Если вы обычно печатаете на бумаге одного типа и формата, то установите выбор этих параметров по умолчанию. Для каждого нового задания на печать эти установки будут новыми установками по умолчанию. Однако у вас останется возможность изменить тип и формат бумаги при необходимости.

## Чтобы выбрать тип и формат бумаги по умолчанию

- Нажимайте кнопку Инструменты, пока на дисплее не появится выбор:

- Выбрать устанавливаемый по умолчанию тип бумаги

### ИЛИ

- Выбрать устанавливаемый по умолчанию формат бумаги

- Нажмите кнопку ОК/Да.
Дисплей покажет текущую установку

- Нажимайте кнопку Инструменты, пока дисплей не покажет нужный вам тип и формат бумаги (или No Default, если вы желаете выбирать эти параметры всякий раз, когда печатаете с использованием панели управления).

- Нажмите кнопку ОК/Да.

# Выбор компоновки страницы

Компоновка страницы (Layout) показывает, как принтер будет располагать фотографии на бумаге.

- Нажимайте кнопку Инструменты, пока на дисплее не появится  «компоновку страницы». Затем нажмите кнопку ОК/Да.

- Для выбора опции Photo Album или Paper Saver нажмите кнопку Инструменты еще раз. Более подробно об этих выборах см. ниже.

- Нажмите кнопку ОК/Да.

Photo Album

Выбирайте эту опцию, если хотите печатать фотографии с использованием ориентационной установки из цифровой камеры. Принтер сориентирует страницу так, чтобы расположить на ней максимальное количество фотографий. Например, если ваши снимки сделаны в пейзажной ориентации, то страница будет печататься в ориентации Landscape. Для определения расположения снимка на странице принтер использует установку ориентации из цифровой фотокамеры.

## Paper Saver

Выбирайте эту опцию, если хотите поместить на каждой странице как можно больше снимков. Чтобы уместиться на странице, некоторые фото могут оказаться повернутыми на бок.

## Регулировка яркости фото

Если хотите, чтобы снимок был напечатан более светлым или темным, отрегулируйте яркость.

Чтобы отрегулировать яркость:

- Нажимайте кнопку Инструменты, пока на дисплее не появится выбор яркости. Затем нажмите кнопку ОК/Да.

- Для увеличения яркости нажимайте правую сторону кнопки Инструменты, для уменьшения — левую.

- Нажмите кнопку ОК/Да.

# Использование заводских установок

С помощью кнопки Инструменты установкам принтера можно вернуть заводские значения.

## Чтобы использовать заводские установки

- Нажимайте кнопку Инструменты, пока на дисплее не появится надпись «Настройка по умолчанию». Затем нажмите кнопку ОК/Да.

Заводские установки:

- Отсутствие установок типа или формата бумаги, выбираемых по умолчанию (принтер будет запрашивать у вас эти установки всякий раз при пользовании передней панелью)

- Компоновка страницы по опции Photo Album

- Среднее значение яркости

Глава 2	Использование картриджей и бумаги

Использование картриджей

Для наилучших результатов рекомендуем всегда пользоваться оригинальными расходными материалами HP, в том числе нашими фирменными картриджами.

Примечание:	Не пользуйтесь картриджами, заправленными повторно. Ремонт принтера из-за повреждения в результате изменения устройства или повторной заправки картриджа гарантией HP не предусматривается.

Выбор надлежащих картриджей

- Цветной картридж — HP С6578D или C6578A

- Черный картридж — HP 51645A

#### Как определить, кончаются ли в картридже чернила

Когда в картридже будут заканчиваться чернила, вы почувствуете это по ухудшению качества печати. Начнет преобладать или отсутствовать какой-либо цвет. Или на отпечатке могут появиться прожилки. Чтобы убедиться в том, что чернила заканчиваются, напечатайте страницу тестирования.

Замена картриджей

Чтобы заменить картриджи:

- Включите принтер.

- Откройте верхнюю крышку.

Держатель картриджа переместится к центру принтера.

- Поднимите крышку держателя нужного картриджа и выньте картридж.

| - Снимите с нового картриджа пленку. - Выньте картридж из упаковки. - Возьмитесь за язычок и снимите пленку Примечание: Не дотрагивайтесь до сопел и медных контактов, т.к. это может повредить картридж. - Вставьте картридж. - Установите картридж днищем в держатель. - Подтолкните картридж в направлении задней стенки принтера, пока не услышите щелчок. - Закройте крышку держателя картриджа. - Закройте верхнюю крышку. Загрузите бумагу в принтер и нажмите OK/ДА. |  |
| --- | --- |

- Принтер начнет печатать страницу калибровки.

##### Загрузка бумаги

При загрузке бумаги в лоток учтите следующее:

- Принтер печатает на той стороне листа, которая в лотке обращена вниз; отпечатанный документ выходит "лицом" вверх.

- Загружайте бумагу в лоток так, чтобы все листы смотрели в одном направлении (например, глянцевой стороной вниз). Листы не должны соприкасаться глянцевыми сторонами.

- На бумаге HP некоторых типов имеется фирменный логотип, помогающий правильно сориентировать бумагу при укладке в лоток. См. инструкции на упаковке бумаги.

- Не давите на стопу бумаги, стараясь уместить ее в лотке. Это может привести к застреванию бумаги.

- Бумагу со специальной полосой укладывайте или подавайте в полосой вверх.

##### Загрузка стопки бумаги

Количество умещающейся в лотке бумаги зависит от ее типа. Дополнительную информацию см. в диалоговой Подсказке HP PhotoSmart.

##### Чтобы загрузить стопку бумаги в лоток

- Отведите передний ограничитель бумаги на лотке.

- Поместите в лоток стопку бумаги.

- Загружайте бумагу "лицом" вниз.

- Всегда узагружайте бумагу в книжной ориентации — длинной стороной вдоль лотка.

- Следите за тем, чтобы не положить слишком много бумаги. Стопка должна быть ниже переднего ограничителя.

- В стопке должна быть бумага одного типа и формата.

- Обязательно отключите лоток для фотобумаги.

- На приемном лотке переместите на себя движок (видимый через лоток) до упора.

- Подвиньте боковой и передний ограничители вплотную к краям бумаги, но без нажима. Это поможет бумаге входить в принтер прямо.

##### Загрузка в лоток для фотобумаги

Используйте этот лоток для печати на фотобумаге формата 4х6" (102х152 мм). В этом случае в лотке для бумаги можно оставить обычную бумагу.

Чтобы загрузить фотобумагу:

- На приемном лотке переместите на себя движок (видимый через лоток) до упора. Это отключит лоток для фотобумаги.

- Поднимите приемный лоток.

- Загрузите бумагу в лоток для фотобумаги лицевой стороной вниз. Бумагу со специальной полосой укладывайте или подавайте полосой вверх.

- Опустите приемный лоток в исходное положение.

- На приемном лотке переместите на себя движок (видимый через лоток) до упора в край бумаги. Это включает лоток для фотобумаги.

- Когда закончите пользоваться лотком для фотобумаги, отключите его, чтобы принтер мог использовать бумагу из обычного лотка.

##### Загрузка конвертов

Вы можете печатать на конвертах, подавая через отверстие по одному или же из уложенной в лоток стопки.

##### Печать на конвертах, подаваемых вручную по одному

- Подавайте конверты в отверстие адресной стороной вниз и клапаном влево. Продвигайте конверт до упора.

Совет:      Обратите внимание на рисунок на принтере.

##### Печать на конвертах из стопки

- Вытяните передний ограничитель бумаги на лотке и сдвиньте боковой ограничитель до упора влево.

| - Уложите стопку конвертов в лоток для бумаги. - Укладывайте конверты у правой стороны лотка. - Адресная сторона конверта должна быть внизу, а клапан — слева. |  |
| --- | --- |

- Не укладывайте слишком много конвертов. Стопка не должна быть выше переднего ограничителя.

- В стопке должны быть конверты одного типа и размера.

- Переместите ограничители вплотную к краям конвертов, но без нажима. Это позволяет конвертам поступать в принтер правильно.

Разнообразие типов бумаги, которые можно использовать с этим принтером, зависит от того, как вы пользуетесь принтером. Печать из компьютера дает больший выбор типов бумаги, чем печать с передней панели.

При смене бумаги не забывайте выбрать ее правильный тип и формат. Если печатаете с передней панели или используете ИК-порт, то делайте выборы с передней панели. При печати из компьютера делайте выборы в Свойствах принтера.

Глава 3	Подключение принтера к компьютеру

Требования к системе

| Компонент | Минимум | Рекомендуется |
| --- | --- | --- |
| Процессор | Pentium 133 МГц | Pentium II 300 МГц или лучше |
| ОЗУ | 16 Мб (32 Мб для Windows NT 4.0) | 64 Мб или больше |
| Свободное место на жестком диске | 150 Мб | 500 Мб или больше |
| Звуковая карта | не требуется | Sound Blaster 8-bit или равноценная |
| CD-ROM | 2х | 2х и выше |

Подключение принтера

К параллельному порту

Вам потребуется двунаправленный параллельный кабель IEEE 1284 (приобретается отдельно).

К порту USB

Если вы используете Windows 98 и ваш компьютер имеет порт USB. Этот кабель приобретается отдельно.

##### Порядок подключения:

- Выйдите из Windows и выключите компьютер (при подключении через USB этого не требуется).

- Соедините кабелем принтер и компьютер.

- Вставьте шнур питания. Включите принтер кнопкой Питание.

- Инсталлируйте ПО принтера. Подробности см. в руководстве по инсталляции.

Глава 4	Использование принтера с компьютером

##### Печать

Чтобы документ выглядел наилучшим образом, не забудьте выбрать правильные установки печати.

Печать из прикладной программы:

- Выберите Print в меню File своей прикладной программы.

Программа отобразит свое диалоговое окно Print.

Примечание:	У каждой программы это окно может выглядеть по-своему.

- Выберите установки печати:

- Принтер HP PhotoSmart P1000 или P1100.

- Бумагу, на которой собираетесь печатать.

- Количество копий.

Примечание:	Там, где эти установки будут зависеть от используемой прикладной программы, может понадобиться щелкнуть кнопку Setup.

- Щелкните кнопку Properties.

Откроется диалоговое окно "Свойства" принтера HP PhotoSmart.

- Выберите необходимые для вашей работы свойства принтера (см. ниже).

## Свойства принтера

Для установки нестандартных установок, используйте "Свойства" принтера. Полную информацию о свойствах см. в диалоговой Подсказке HP PhotoSmart.

Примечание:	Каждая закладка в Свойствах принтера содержит кнопку Factory settings. Используйте ее, если хотите вернуться к заводским установкам по умолчанию.

## Setup

Используйте закладку Setup (Настройка) для изменения установок страницы, таких как тип и формат бумаги, качество печати.

## Features

Используйте закладку Features (Особенности), если хотите задать такие установки, как ориентация страницы, последовательность печати и число копий.

## Advanced

Используйте закладку Advanced (Расширенные возможности) для настройки таких параметров, как цвет.

##### Двусторонняя печать

Когда, вы хотите печатать на обеих сторонах листа, примените функцию Two-Sided.

Для двусторонней печати:

- При использовании принтера HP PhotoSmart P1100:

- Откройте HP PhotoSmart Toolbox. О том, как это сделать, см. в разделе "Открытие Инструментария принтера" на стр. 19.

- Из закладки Configuration выберите Automatic Two-Sided Printing Module и щелкните Apply.

- В своей прикладной программе выберите Свойства (Properties) принтера.

- На закладке Features выберите Two-Sided Printing.

- Выберите опцию переплета:

- Book — как книга (слева)

ИЛИ

- Tablet — как календарь(справа)

| Книжный переплет |  | Блокнотный переплет |
| --- | --- | --- |

- Если у вас принтер HP PhotoSmart P1100 и вы печатаете на обычной бумаге, выберите Automatic, чтобы на оборотной стороне принтер печатал автоматически.

Примечание:	Эта опция имеется только у принтера HP PhotoSmart Р1100. Если у вас она отсутствует, то для печати на оборотной стороне надо переложить бумагу вручную. Подробности см. ниже.

- Щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Properties.

- Щелкните ОК, чтобы начать печатать первую сторону документа.

## Ручная двустороняя печать

- Когда закончите печатать первую сторону документа, выньте бумагу из приемного лотка.

- Загрузите эту бумагу опять в лоток подачи.

Примечание:	О том, как положить бумагу в лоток, см. инструкции на экране.

- Щелкните Continue (Продолжить) на экране компьютера.

##### Использование файлов из карты памяти

Если принтер подключен к компьютеру, то карту памяти вашей цифровой камеры можно использовать в качестве дополнительного диска компьютера. Ее файлами можно пользоваться точно так же, как и файлами на жестком диске. Например, их можно сохранять, копировать, перемещать, переименовывать или удалять с помощью Windows Explorer, а также открывать из прикладных программ.

Для обращения к карте памяти:

- Вставьте карту в соответствующий слот принтера.

- Найдите "диск" HP PhotoSmart Printer Memory Card. Он отображается пиктограммой в списке файлов:

- в вашей прикладной программе

- в Windows Explorer

- в My Computer

##### Сохранение снимков

Если вы подключены к компьютеру, то с передней панели принтера можете сохранять снимки из карты памяти на жесткий диск ПК или иное устройство хранения.

Чтобы сохранить снимки:

- Выберите нужный снимок.

Примечание:	При выборе всех снимков (ALL PHOTOS) вы автоматически сохраните все файлы, хранящиеся в карте памяти, в т.ч. и "нефотографического" характера (напр., аудиофайлы).

- На передней панели нажмите кнопку Сохранить.

В C:\My Photos автоматически возникнет новый подкаталог с именем, отражающим текущую дату и время.

- Если желаете переписать снимки в другое место:

- Щелкните [—] и выберите это место.

- Если не хотите создавать новый подкаталог, отмените выбор In new sub-folder. Если оставите эту опцию, то новый подкаталог будет открыт внутри того каталога, который вы выбрали в поле Save my photo to.

Примечание:	Сообщение в нижней части окна показывает то место, куда будут переписываться снимки.

- Щелкните Start.

Примечание:	Если в течение минуты вы не сделаете никаких других выборов, то диалоговое окно Save закроется и снимки будут переписываться в указанное место.

Чтобы переписать "нефотографические" файлы:

- Выберите все снимки (ALL PHOTOS).

- Если хотите переписать только определенные файлы (например, один файл снимка и один "нефотографический" файл), обратитесь прямо к карте памяти с помощью Windows Explorer или My Computer.

##### Использование Инструментария принтера

Инструментарий (Toolbox) принтера можно использовать, чтобы:

| - просмотреть интерактивную версию Руководства пользователя - откалибровать принтер и лоток для фотобумаги - почистить принтерные картриджи - напечатать страницу тестирования | - подключиться к Web-сайту HP PhotoSmart - увидеть примерные уровни чернил в картриджах - просмотреть информацию о заказе картриджей (напр., коды продуктов) |
| --- | --- |

Открытие Инструментария принтера

Для доступа к Toolbox принтера воспользуйтесь меню Start программы Windows.

Чтобы открыть Toolbox:

- Из меню Start выберите Programs, HP PhotoSmart, P1000/P1100 Printer, Toolbox.

##### Закладка Printer Services

Из закладки Printer Services щелкните кнопку, соответствующую той задаче, которую хотите выполнить, а затем следуйте указаниям на экране. Подробности см. в диалоговой Подсказке HP PhotoSmart.

##### Закладка Estimated Ink Level

Здесь вы можете узнать примерные уровни чернил в картриджах.

##### Закладка Configuration

На этой закладке можно сделать дополнительные настройки. Подробности см. в диалоговой Подсказке HP PhotoSmart.

Глава 5	Использование принтера с картой памяти

Если в вашей цифровой фотокамере для записи снимков используется карта памяти, то для печати снимков эту карту можно вставить в принтер. Все остальные действия вам подскажет принтер.

##### О картах памяти

С принтером HP PhotoSmart можно использовать карты памяти двух типов.

| CompactFlash Type I и II | SmartMedia |
| --- | --- |

Используйте только эти карты памяти. Иначе можно повредить принтер.

##### Установка карты памяти

С помощью принтера HP PhotoSmart Р1000/Р1100 снимки, сделанные цифровой фотокамерой, можно сразу напечатать или передать в компьютер. Перед установкой карты убедитесь в том, что принтер свободен от выполнения других заданий.

Примечание:	Одновременно принтер может обращаться только к одному слоту.

Чтобы установить карту памяти:

- Вставьте карту в соответствующий слот.

CompactFlash — эту карту устанавливайте в нижний слот передней частью от себя и так, чтобы в принтер вначале вошел ее край с контактными отверстиями.

Предостережение:	Если не вставить краем с контактными отверстиями вперед, то можно повредить карту и принтер.

SmartMedia — эту карту устанавливайте в верхний слот так, чтобы ее передняя часть (золотистого цвета) смотрела на вас, а верх карты (край с пазами) вошел в принтер первым.

Когда карта установлена правильно, загорается индикатор ее слота. Несколько мгновений ЖК-дисплей будет показывать сообщение Reading…, количество обнаруженных на карте снимков, затем — ALL PHOTOS - copy - Index.

Предостережение:	Не вынимайте карту, пока дисплей показывает сообщение Reading… или мигает индикатор. Иначе можно повредить принтер, карту или информацию на карте.

# Печать индексной страницы

Индексная страница содержит миниатюрное изображение, дату, имя файла и номер каждого снимка. Содержащегося в карте памяти. (Если вы печатаете индексную страницу с использованием HP JetSend, то она показывает только миниатюру и дату снимка). Индексная страница помогает определить, какой снимок следует напечатать или сохранить. Можно также хранить индексную страницу вместе с картой памяти, чтобы сразу же вспомнить снимки на этой карте. Однако учтите, что, если снимков в карте много, то индексная "страница" на самом деле может занять несколько физических страниц.

Чтобы напечатать индексную страницу:

- Вставьте карту памяти в принтер.

- Установите принтер на печать: ALL PHOTOS - 1 copy - Index. Если установка на дисплее иная, нажмите Отменить/Нет.

- Нажмите кнопку Печать.

- Если получите запрос о типе используемой бумаги, нажимайте кнопку Отменить/Нет до тех пор, пока дисплей не покажет нужный тип бумаги. Затем нажмите кнопку ОК/Да.

- Если получите запрос о формате используемой бумаги, нажимайте кнопку Отменить/Нет до тех пор, пока дисплей не покажет нужный формат бумаги. Затем нажмите кнопку ОК/Да.

Принтер начнет печатать индексную страницу.

- Когда индексная страница будет напечатана, просмотрите миниатюры каждого снимка, чтобы решить какие из них напечатать или сохранить. Выбирая их для печати или сохранения, используйте в качестве номеров снимков номера, указанные под миниатюрами.

Примечание:	Эти номера могут отличаться от тех, которые ассоциированы со снимками в вашей цифровой камере. Если вы добавите снимок в карту или удалите из нее, то для получения новых индексных номеров вам понадобиться напечатать индексную страницу снова.

## Выбор снимков

Перед тем как приступить к выбору снимков для печати или сохранения, решите для себя, какие это будут снимки. Воспользуйтесь для этого индексной страницей или цифровой фотокамерой, чтобы увидеть миниатюры.

Использование передней панели

Чтобы выбрать снимок с помощью передней панели:

- Вставьте карту памяти в принтер.

- Нажимайте кнопку Выбор снимка до тех пор, пока на дисплее не появится номер нужного снимка; или нажмите ALL, если хотите выбрать все снимки в карте памяти.

- Нажмите кнопку ОК/Да.

- Если вы не сделали выбор ALL, дисплей покажет место, где вы можете выбрать другой снимок.

- Если хотите выбрать другие снимки, то нажимайте кнопку Выбор снимка, пока дисплей не покажет номер нужного снимка, затем нажмите ОК/Да. Повторяйте это, пока не выберете все нужные снимки.

Примечание:	Если хотите напечатать несколько экземпляров одного снимка, то можете выбрать один и тот же номер несколько раз. Например, выбор 3, 3, 6, 6, 9 напечатает по два экз. снимков № 3 и № 6 и один экз. снимка № 9.

- Когда закончите выбирать снимки, нажмите кнопку ОК/Да.

Чтобы выбрать несколько снимков:

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ОК/Да примерно три секунды.

Например, если вы хотите выбрать снимки 10, 11, 12, 13, 14 и 15:

- Нажимайте кнопку Выбор снимка, пока на дисплее не появится номер 10.

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку ОК/Да, пока на дисплее не появится черточка (-).

- Нажимайте кнопку Выбор снимка, пока на дисплее после черточки не появится номер 15.

- Нажмите кнопку ОК/Да.

Использование файлов формата Digital Print Order Format (DPOF)

DPOF-файлы — это файлы, создаваемые цифровой камерой. Они хранятся в карте памяти и содержат номера выбранных снимков и количестве экз. каждого снимка, которое нужно напечатать или сохранить. Принтер способен читать DPOF-файлы карты памяти, поэтому вам не нужно вновь выбирать снимки для печати или сохранения.

Чтобы использовать DPOF-файл с принтером:

- Путем создания DPOF-файла в своей фотокамере, выберите те снимки, которые желаете использовать. Установки, которые вы можете задать (например, число копий), специфичны для вашей камеры. О создании файла см. инструкцию к цифровой камере.

- Вставьте в принтер карту памяти.

Принтер автоматически обнаруживает DPOF-файл в карте памяти и спрашивает, хотите ли вы его использовать.

- Нажмите ОК/Да. Дисплей покажет:

- Продолжите печать, как описано ниже.

##### Печать снимков

Для печати снимков из карты памяти используйте переднюю панель принтера. Учтите, что компоновка снимков (на бумаге) зависит от ряда факторов.

- Размера снимка

- Ориентации (выбранной цифровой камерой)

- Порядка, в котором вы выбрали снимки

- Установкой опции Photo Album или Paper Saver в Свойствах (см. раздел "Выбор компоновки страницы" на стр. 8).

Чтобы напечатать снимки из карты памяти:

- Выберите нужные снимки.

- Выберите размер снимка: нажимайте кнопку Размер фото, пока дисплей не покажет нужный формат снимка.

- Выберите количество копий: нажимайте кнопку Копии, пока дисплей не покажет нужное число экземпляров для печати.

При выборе более одной копии, снимок будет напечатан следующим образом: если вы выбираете две копии снимков 1, 2 и 3, то они будут печататься в следующем порядке — 1, 1, 2, 2, 3, 3.

Примечание:	При использовании DPOF-файла, принтер будет печать снимки в количестве, указанном в этом файле.

- Нажмите кнопку Печать.

- Если получите запрос о типе используемой бумаги, нажимайте кнопку Отменить/Нет до тех пор, пока дисплей не покажет нужный тип бумаги. Затем нажмите кнопку ОК/Да.

Совет:	Для наилучших результатов используйте фотобумагу HP.

- Если получите запрос о формате используемой бумаги, нажимайте кнопку Отменить/Нет до тех пор, пока дисплей не покажет нужный формат бумаги. Затем нажмите кнопку ОК/Да.

Примечание:	С помощью кнопки Инструменты можно установить тип и формат бумаги, выбираемые по умолчанию. Это поможет избежать выбора этих двух установок всякий раз при печати с передней панели.

После окончания печати вы можете:

- Нажатием кнопки Печать напечатать еще одну копию с теми же установками.

- Переписать выбранные снимки на компьютер, нажав кнопку Сохранить. Учтите, что перед этим компьютер должен быть соединен с принтером и включен.

- Установить другое задание на печать нажатием кнопки Отменить/Нет, чтобы снять текущие установки. Дисплей станет показывать ALL PHOTOS - 1 copy - Index.

# Глава 6		Использование принтера с HP JetSend

Если ваша цифровая камера снабжена инфракрасным портом с поддержкой технологии HP JetSend, то у вас есть возможность быстрой беспроводной печати с передачей снимков непосредственно из цифровой камеры на принтер. После передачи снимков их можно сразу же напечатать или переписать на компьютер.

Примечание:	Для передачи снимков по ИК-связи ваша цифровая камера должна использовать HP JetSend. Чтобы узнать, имеется ли у вас такая возможность, обратитесь к инструкции на камеру.

## Использование HP JetSend для печати или сохранения снимков

При использовании для передачи снимков ИК-связи ваши камера и принтер должны держать соединение в течение всего процесса. Направьте камеру на принтер и оставьте в таком положении до окончания процесса.

Чтобы передать снимки на принтер по ИК-связи:

- Если для печати передаваемых снимков вы собираетесь использовать переднюю панель, то выберите размер фото, а также тип и формат бумаги. Подробности см. в разделе "Печать снимков" на стр. 24.

Примечание:	Если эти опции останутся невыбранными, то принтер применит установки, использованные ранее.

- С помощью цифровой камеры выберите снимки, которые собираетесь печатать. Подробности см. в инструкциях к камере.

- Направьте ИК-порт камеры на ИК-порт принтера и отправьте снимки.

Примечание:	Как передать снимки, зависит от устройства вашей камеры. Подробности см. в инструкциях к камере.

|  | ИК-порт — нацеливайте камеру на него |
| --- | --- |

Когда принтер установит связь с камерой, на его дисплее появится Connecting… Продолжайте держать камеру нацеленной на ИК-порт принтера, пока дисплей показывает Receiving…

- Когда дисплей принтера спросит, хотите ли вы печатать или сохранить, нажмите одну из следующих кнопок на передней панели:

- Печать — если хотите печатать снимки.

ИЛИ

- Сохранить — если хотите сохранить снимки.

- Когда дисплей спросит, хотите ли вы передать из цифровой камеры на принтер через ИК-порт другие снимки:

- На передней панели нажмите кнопку ОК/Да, чтобы начать печать или сохранить.

ИЛИ

- Отправьте другие снимки из камеры.

Принтер начнет печатать или сохранять снимки.

##### Советы по использованию HP JetSend

- Располагая цифровую камеру для передачи снимков, следите за тем, чтобы между нею и ИК-портом принтера не было препятствий. Иначе ИК-соединение станет невозможным и снимки передаваться не будут.

- Рекомендуем положить камеру на стол и нацелить на принтер, чтобы она оставалась неподвижной в течение всего процесса передачи снимков. Это поможет избежать помех связи между камерой и принтером.

- Ваша камера может иметь кнопку Send для ИК-связи. Если это так, то нацельте камеру на ИК-порт принтера и нажмите эту кнопку.

- Если принтер не принимает снимки, попробуйте изменить расстояние между ним и камерой. Иногда удачной передаче снимков помогает перемещение камеры ближе или дальше от принтера.