C13S050520 Epson Development картридж для

AcuLaserM1200

Установка и обслуживание / Замена расходных материалов

# Меры предосторожности при замене

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при замене расходных материалов:

- При замене оставьте достаточное количество свободного места. Вам может понадобиться открыть некоторые части принтера (такие как крышка принтера) при замене расходных материалов.

- Не устанавливайте расходные материалы бывшие в употреблении.

|  | Предупреждение: |
| --- | --- |

|  | - Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью CAUTION Hot Surface (ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ) или к деталям вокруг него. Если принтер только что работал, термозакрепитель и детали около него могут быть сильно нагретыми.. |
| --- | --- |

|  | - Не бросайте использованные расходные материалы в огонь: он может взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами. |
| --- | --- |

# Дополнительное оборудование и расходные материалы

## Расходные материалы

#### Тонер-картридж (S050520)

Картридж содержит тонер, который образует изображение на бумаге. Ресурс данного картриджа составляет около 1800 страниц.

# Тонер-картридж

- Тонер-картридж (S050520), ресурс составляет 1800 страниц.

Вам необходимо заменить тонер-картридж, когда в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 появится соответствующее сообщение.

Горящий индикатор Ready (Готов) и медленно мигающий индикатор Error (Ошибка) медленно мигает или на принтере AcuLaserM1200, означает что картридж закончился. Если индикаторы горят как описано выше или в окне утилиты EPSON Status Monitor 3 появилось соответствующее сообщение, замените тонер-картридж.

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с тонер-картриджами, во время их замены.

- Рекомендуется устанавливать только оригинальные тонер-картриджи. Использование неоригинальных тонер-картриджей может привести к снижению качества печати. EPSON не несет ответственности, в случае выхода принтера из строя и возникновения других проблем, при использовании расходных материалов, не рекомендованных компанией EPSON.

- При замене тонер-картриджей, всегда кладите их на чистую и ровную поверхность.

- Выждите не менее часа перед установкой тонер-картриджa, занесенного с холода в теплое помещение, чтобы избежать повреждения от конденсата.

|  | Предупреждение: |
| --- | --- |

|  | - Не прикасайтесь к тонеру и оберегайте глаза от попадания тонера. Если тонер попал на кожу или одежду, немедленно смойте его водой с мылом.. |
| --- | --- |

|  | - Храните картриджи в местах, не доступных для детей.. |
| --- | --- |

|  | - Не бросайте отработанные тонер-картриджи в огонь, так как они могут взорваться и нанести вам травму. Утилизируйте их в соответствии с местными правилами.. |
| --- | --- |

|  | - Если тонер просыпался, вытрите его влажной тряпкой. Поскольку тонер легко воспламеняем, не используйте для его уборки пылесос.. |
| --- | --- |

### Замена тонер-картриджа

Выполните следующие действия для замены тонер-картриджа:

|  | Примечание: |
| --- | --- |

|  | - Тонер-картридж не может быть установлен непосредственно в принтер. Картридж должен быть вставлен в корпус фотокондуктора и затем установлен в принтер.. |
| --- | --- |

|  | - Процедура установки описана на примере принтера EPL-6200.. |
| --- | --- |

|  | Откройте выходной лоток принтера. |
| --- | --- |

|  | Откройте переднюю крышку, ухватив ее за углубления крышки, как показано ниже, и открыв ее на себя. |
| --- | --- |

|  |  | Предостережение: |
| --- | --- | --- |

|  |  | Вы должны полностью открыть крышку принтера для замены тонер-картриджа. В противном случае, вы можете повредить принтер.. |
| --- | --- | --- |

|  | Возьмите фотокондуктор за ручку и медленно выньте его из принтера. |
| --- | --- |

|  |  | Предупреждение: |
| --- | --- | --- |

|  |  | Не прикасайтесь к термозакрепителю с надписью CAUTION Hot Surface (ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Если принтер только что работал, термозакрепитель и детали около него могут быть сильно нагретыми.. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Предостережение: |
| --- | --- | --- |

|  |  | Будьте осторожны, оставшийся тонер может просыпаться из использованного тонер-картриджа. Если тонер просыпался внутрь принтера, вытрите его чистой сухой тряпочкой или используйте пылесос.. |
| --- | --- | --- |

|  | Поверните фиксирующий рычаг против часовой стрелки, чтобы освободить тонер-картридж, и затем выньте его из корпуса фотокондуктора. |
| --- | --- |

|  | Извлеките новый картридж из упаковки. Удерживая картридж горизонтально, встряхните его несколько раз для равномерного распределения тонера. |
| --- | --- |

|  | Удалите из картриджа защитные материалы. |
| --- | --- |

|  |  | Предостережение: |
| --- | --- | --- |

|  |  | Никогда не прикасайтесь к ролику картриджа после удаления защитных материалов. В противном случае, качество печати может снизиться.. |
| --- | --- | --- |

|  | Аккуратно вставьте тонер-картридж в корпус фотокондуктора, таким образом, чтобы защелки с двух сторон картриджа надежно зафиксировали его в корпусе фотокондуктора. |
| --- | --- |

|  | Вставьте фотокондуктор в принтер. |
| --- | --- |

|  | Закройте и защелкните переднюю крышку принтера. |
| --- | --- |

При замене тонер-картриджа, вы также должны очистить ролик подачи бумаги.