Описание

Сфера применения:Цветовая температура 2700К. (Теплый желтый свет) Энергосберегающие лампы Philips возможно использовать в закрытых светильниках для наружного освещения. Рабочий температурный  диапазон от -10 С до + 40 С. При более низкой температуре лампа не выходит на полный световой поток и требуется большее количество времени для разгорания. При температуре свыше 40С возможен перегрев компонента ЭПРА. Рабочее положение для энергосберегающих ламп произвольное, как у ламп накаливания.

Меры предосторожности:

1.Во время установки и замены держите лампу за пластиковое основание.

2. Использования лампы со светорегуляторами, датчиками движения или освещения приводит к сокращению срока службы лампы.

3. Частые циклы включения и выключения лампы приводят к сокращению срока службы.

4. Избегайте прямого попадания влаги. При наружном освещении используйте лампу только в закрытых светильниках.

Утилизация

Для защиты окружающей среды все энергосберегающие (люминесцентные) лампы требуют утилизации в специально оборудованных для этого местах, поэтому Вам пригодится следующая информация:

- для жителей г. Москвы: отработанные энергосберегающие (люминесцентные) лампы следует отнести в ближайший ДЭЗ или РЭУ по месту жительства, где для этих целей установлены специальные контейнеры. При этом ПОМНИТЕ: передача энергосберегающих (люминесцентных) ламп на утилизацию – бесплатна. Основанием для этого является Распоряжение правительства г.Москвы «Об организации работ по сбору, транспортировке и переработке отработанных люминесцентных ламп» от 20 декабря 1999 г. № 1010-РЗП.

-для жителей Российской Федерации: Вы можете получить информацию об утилизации энергосберегающих ламп в Вашем годе на сайте:

http://www.greenpeace.org/russia/ru/643172/647372/2205428

Если вы разбили энергосберегающую лампу, то необходимо аккуратно собрать осколки колбы, обработать место раствором марганцовки (0,2% марганцево-кислого калия) и проветрить помещение

Импортер

ООО «Филипс», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35А.

Изготовлено под контролем Philips Lighting B.V. 5600 JM Эйндховен, 80020 Нидерладны