РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автомобильный видеорегистратор

Модель: RITMIX AVR-500

- Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора RITMIX AVR-500.

- Перед использованием просьба убедиться, что Вы прочитали и поняли данное руководство.

- Сохраняйте руководство в легкодоступном  месте.

- С полной линейкой продуктов RITMIX и особенностями моделей можно ознакомиться на www.ritmixrussia.ru

ВНИМАНИЕ!

◆  Пожалуйста перед использованием проверьте настройки и режим видеозаписи в течение 5 – 10 минут.

◆  Не храните другие файлы на micro SD. Это может вызвать сбой видеозаписи.

Micro SD карта должна быть использована только для записей видеорегистратора.

◆  Не извлекайте micro SD карту до выключения питания регистратора и выключения двигателя автомобиля.

В противном случае возможно повреждение AVR-500 и записанных видеофайлов.

◆  Для обеспечения записи в штатном режиме  SD карта должна содержать минимум 100MB свободного пространства.

◆  Адаптер постоянного тока и разъем  прикуривателя должны использоваться только  с входящими в комплект устройствами. Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения изделия в случае применения посторонних аксессуаров.

◆ Устройство AVR-500  разработано для использования с поставляемым к нему разъемом прикуривателя. При использовании обычного источника питания необходимо проконсультироваться со специалистом, в противном случае возможно повреждение устройства или его некорректная работа.

◆ Наша компания не несет ответственности за возможные повреждения, разрядку аккумулятора, возгорание или взрыв в результате использования обычного источника питания по самовольному усмотрению пользователя.

◆ Гарантийные обязательства не распространяются на случаи неправильной эксплуатации, самовольный демонтаж,  нарушения энергопитания, стихийные бедствия и т.д.

◆ Необходимо использовать только поставляемые к устройству SD-карты. Наша компания не несет ответственности при возникновении проблем в связи с применением посторонних SD-карт и гарантийные обязательства на такие случаи не распространяются.

◆  Гарантийный период составляет 1 (один) год с даты приобретения.

1. Внешний вид

Платформа  закрепления

Двусторонний скотч

Винт регулировки

(вправо / влево)

Винт регулировки (вверх / вниз)

Разъем адаптера питания

Слот для микро SD карты

Кнопка Включения / Выключения

Видео выход

Микрофон

Светодиод режима видеозаписи

2. Технические характеристики

- 2.0M pixel  1/3” CMOS цифровой сенсор

- 120° угол обзора.

- Встроенный 3х осевой (X, Y, Z) G-сенсор (инициирование видеозаписи по сигналу внешнего воздействия – резкому разгону, торможению, удару и т.д.)

- Встроенный аккумулятор для автосохранения данных

- Видеозапись:

* Нормальный режим – циклическая запись : записываемые видеофайлы автоматически последовательно сохраняются каждые 2 минуты.

Если микро SD карта заполнена, файлы, которые были сохранены самыми первыми, автоматически удаляются и новые видеофайлы записываются на их место. Максимальная длительность записи составляет около 4 часов на 2GB карту

* Запись происшествия: автоматически сохраняются файлы записанные за 10 секунд до происшествия и в течении 10 секунд после происшествия. Эти файлы не удаляются, даже если микро SD карта заполнена и запись новых файлов ведется поверх самых старых.

- Встроенный высокочувствительный микрофон для аудиозаписи.

- Видеовыход для дополнительного подключения к видеоустройству (например, дисплею автомагнитолы если позволяют технические характеристики дисплея)

- Одновременная запись видео и аудио.

- Светодиод для индикации режима видеозаписи.

- Качественная видеозапись

Разрешение: D1 (720 x 480 pixels)

Формат сжатия: MPEG4

- Частота: Max 13.5 fps

- Встроенные RTC(Real Time Clock – Внутренние Часы реального времени)

- OSD дисплей : показывает настройки и данные видеозаписи и время

3. Установка

1) Сначала определите наилучшее местоположение для видеорегистратора, снимите защитный слой с двустороннего скотча платформы закрепления и прикрепите устройство на ветровое стекло автомобиля,  плотно прижав платформу к стеклу.

2) Используя винты регулировки,

установите оптимальное направление

объектива видеорегистратора.

3) После установки micro SD карты в слот, подсоедините адаптер питания в разъем устройства.

4) Включите кнопку Включения / Выключения

(сдвиньте в положение ON).

Запись автоматически начнется, как только

автомобиль начнет движение.

5) Пример размещения видеорегистратора RITMIX AVR-500

4. Начало работы

- RITMIX AVR-500 подсоединяется через входящий в комплект адаптер питания к прикуривателю. Запись автоматически начинается при начале движения автомобиля.

-  При заполнении micro SD карты, самые старые файлы автоматически удаляются, а на их место последовательно записываются новые файлы видеозаписи. (максимум 4 часа / 2GB карту)

- При выключении устройства или при выключении двигателя автомобиля, RITMIX AVR-500 сохраняет последний из записанных файлов и прекращает запись.

Включить  “ON”

Выключить

“OFF”

5. Папка циклической записи (нормальный режим) и папка записи происшествия

1) Папка циклической записи (нормальный режим) и папка записи происшествия создаются в корневой директории micro SD карты.

2) Папка циклической записи : Сохраняет записанные видеофайлы.

-  Папка создается при начале циклической записи, файлы циклической записи последовательно сохраняются в ней. Если на micro SD карте больше нет свободного места – автоматически удаляются самые старые файлы и поверх их сохраняются новые

- Имя файла  : REC_2010_03_12_10_40_14.avi (Максимум 2,000 файлов)

3) Папка записи происшествия: автоматически сохраняются файлы записанные за 10 секунд до происшествия и в течении 10 секунд после происшествия.

- Имя файла : EVT_2010_03_12_10_40_14.avi ( Максимум  200 файлов)

6. Установка времени

1) Встроенная функция RTC(Real Time Clock

– Внутренние Часы Реального Времени)

- Для установки RTC времени, войдите в текстовый редактор (например MS Word).

- Введите устанавливаемое время как на картинке справа.

Например- "09 10 18 12 17 00" устанавливается для "18 октября 2009, 12 часов, 17 минут, 00 секунд".

2) Сохраните установки времени под именем [data_Time.cfg].

3) После установки micro SD карты в компьютер, скопируйте и вставьте (copy and paste [data_Time.cfg] файл[setting] и папку на micro SD карту.

Copy

4) После установки micro SD карты в RITMIX AVR-500, включите видеорегистратор (“ON”). Значение времени автоматически будет занесено в конфигурацию регистратора, а файл автоматически удаляется с карты.

7.Светодиодный индикатор

- Светодиодный индикатор показывает статус видеозаписи.

- В нормальном режиме записи, светодиод горит красным.

- В случае прекращения записи или сбоя записи, индикатор начинает мигать красным (например, не вставлена SD карта, нестабильное питание и т.д.)

- Режим записи события по сигналу G-сенсора отображается красным цветом, загорающимся после двух или трехкратного мигания светодиода.

Светодиод режима видеозаписи

(красный)

| Варианты индикации | Режимы видеорегистратора |
| --- | --- |
| Мигает каждые 0.5 сек | 5-6 секунд после включения (ON), загрузка видеорегистратора |
|  | Micro SD карта не вставлена |
|  | Micro SD карта неисправна |
| Непрерывно горит (не мигает) | Нормальный режим, циклическая видеозапись |
| Загорается, затем продолжат мигать 0.5 сек | Сбой видеозаписи |
| Загорается, затем дважды мигает каждые 0,5 сек | Началась запись происшествия, по сигналу G-сенсора |
| Мигает в течение примерно 10 сек каждые 0.25сек | Обновление программы |

8. Экранное меню (OSD)

- Ritmix AVR-500 сохраняет информацию экранного меню (дату и время) одновременно с видеоданными.

Дата видеозаписи

Время видеозаписи

9. Спецификация

| Питание | DC 5V |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 170mA |
| Температурный режим - хранение | -30℃ ~ 80℃ |
| Рабочий температурный режим | -20℃ ~ 60℃ |
| Видеоматрица | 2.0M Pixels, ⅓” CMOS |
| Формат видеозаписи | D1(720 x 480), MPEG4 |
| Аудио фрмат | AAC (Advanced Audio Codec) |
| Память для видеозаписи | Micro SD Card (2GB) |
| Внешний выход | Видеовыход (Video Output) |
| G-сенсор | 3х осевой(X, Y, Z) сенсор |
| Размеры | 52 x 52 x 22 mm (шир*выс*глуб) |
| Вес | 49гр |

1. Установка медиаплеера VLC (Ver 0.9.9)

1) Поставляемую  в комплекте с видеорегистратором Ritmix AVR-500 micro SD карту вставьте в картридер и подключите к компьютеру.

Двойным кликом по файлу [VLC media player] запускается установка.

2) Выберите язык и нажмите [OK].

3) Нажмите [Next>], нажмите  [I Agree].

4) Выберите  “Minimum" в [Select type of the install]. (Или, по Вашему желанию, иной профиль установки) Нажмите  [Next>]. После выбора папки, куда будет производиться установка, нажмите [Install], и затем нажмите [Finish], установка завершена.

2. Как использовать базовый VLC медиаплеер.

[ 1 ]: Имя файла видеозаписи / информативная строка

[ 2 ]: Главное меню

[ 3 ]: Окно воспроизведения видеозаписи

[ 4 ]: Кнопка воспроизведения (медленно)

[ 5 ]: Регулировка скорости воспроизведения

[ 6 ]: Кнопка воспроизведения (быстро)

[ 7 ]: Кнопка Воспроизведение (Play)

[ 8 ]: Прокрутка назад

[ 9 ]: Пауза

[10]: Прокрутка вперед

[11]: Размер окна / На полный экран

[12]: Кнопка списка воспроизведения

[13]: Контроль & Эффекты

[14]: Строка индикации скорости воспроизведения

[15]: Строка индикации времени воспроизведения

[16]: Регулировка громкости

3. Использование VLC медиаплеера

1) Устанавливайте RITMIX AVR-500 как на изображении ниже:

Правильная установка

Правильное изображение

2)Если установить RITMIX AVR-500 как на изображении ниже, воспроизведение видеозаписи идет «вверх ногами».

Неверная установка (вверх ногами)

Неверное изображение  (вверх ногами)

В случае если файл видеозаписи воспроизводится «вверх ногами», можно перевернуть картинку используя следующие установки:

- Нажмите «Контроль & Эффекты» [control & effect button].

«Контроль & Эффекты»

- Выбирете в меню [Video Effects]. Должно быть выбрано  “Transform” и  “Rotate by

180 degrees” – поворот на 180 градусов.

“Rotate by 180 degrees”

- Нажмите “Close” и выйдите из «Контроль & Эффекты» [adjustment & effects]. Теперь Вы видите правильное изображение.

VLC медиаплеер : www.videolan.org

 При производстве Ritmix AVR-500  проводится многократный контроль качества изделий.

 В случае неисправности устройства – просьба обращаться в авторизованный RITMIX сервисный центр. Список сервисных центров по городам – в прилагаемом гарантийном талоне.

 Пользователь единолично ответственен за содержание и просмотр видеозаписей.

 На аксессуары гарантия составляет 6 месяцев со дня продажи (на адаптер питания в прикуриватель и на видеокабель).

MADE IN KOREA

www.ritmixrussia.ru

2011 Copyright RITMIX

C