Амбюшуры и их характеристики.

Как известно, амбюшуры служат для обеспечения акустической связи телефона с ухом слушателя. По типу акустической связи телефоны разделяются на два типа: закрытые и открытые. Закрытые телефоны имеют кожаные амбюшуры и корпус без отверстий, т. е. они нагружены на замкнутый объем. В зависимости от формы амбюшура закрытые телефоны могут быть либо охватывающими, либо прижимными. 
Охватывающим называется телефон, амбюшур которого охватывает ушную раковину и прижимается к голове. Прижимным называется телефон, прижимаемый снаружи к ушной раковине. 
Открытыми называются телефоны, электроакустический преобразователь которых сообщается с открытым пространством, как со стороны уха, так и с обратной стороны. Эта связь с передней стороны обеспечивается пористым амбюшуром, а сзади - отверстиями в капсуле и корпусе телефона. К этому же типу относятся телефоны, вкладываемые в ушную раковину и удерживающиеся в ней с помощью амбюшура либо оголовья. Каждый тип конструктивного оформления телефонов имеет свои преимущества и недостатки. 
Закрытые охватывающие телефоны почти полностью изолируют слушателя от окружающей среды. Это явление действует на слушателя отрицательно и вызывает у него быструю утомляемость, которая усугубляется еще двумя причинами, вызывающими дискомфортность: это чувство давления на уши, возникающее из-за герметичности объема под амбюшурами и давления амбюшуров на голову, которое трудно уменьшить, так как при этом может нарушаться герметичность и эффективность воспроизведения нижних частот. Уменьшить прижим, охватывающих телефонов, не нарушая при этом герметичности объема, можно, используя специальный мягкий амбюшур и оголовье с шарнирным устройством, обеспечивающим плотное прилегание амбюшура к голове. 
Кроме эргономических недостатков конструкция закрытых охватывающих телефонов не позволяет обеспечить хорошее воспроизведение высоких частот и получить равномерную частотную характеристику звукового давления в среднечастотном диапазоне из-за возникновения продольных и поперечных, стоячих волн, образующихся в объеме под амбюшуром. Неравномерность частотной характеристики звукового давления можно отчасти уменьшить пористым вкладышем в объем под амбюшуром, но при этом несколько ухудшается воспроизведение высоких частот. Прижимные закрытые телефоны не вызывают у слушателя чувство оторванности от окружающей среды, так как объем под амбюшуром, вследствие сложной конфигурации ушной раковины, не может быть герметичным. Однако это в свою очередь уменьшает эффективность воспроизведения низких частот.

Неудовлетворительные эргономические показатели закрытых телефонов, а также общая тенденция к уменьшению размеров и облегчению веса звуковоспроизводящей аппаратуры привели к широкому распространению открытых головных телефонов для прослушивания записей от бытовой радиоаппаратуры. Однако в некоторых случаях, например для контрольного прослушивания при записи магнитных фонограмм, а также для учебных целей с тем, чтобы сидящие рядом учащиеся не мешали друг другу, по-прежнему широко используются охватывающие телефоны. 
Открытые телефоны, имеющие по сравнению с закрытыми значительно меньшие размеры и массу, используются, как правило, для работы от малогабаритной носимой звуковоспроизводящей аппаратуры. Вследствие малых размеров преобразователя и применения пористого пенополиуретанового амбюшура, малогабаритные телефоны не могут обеспечить высококачественного воспроизведения низких частот. Конструкция полуоткрытых телефонов, имеющих амбушюры из плотного эластичного материала, оптимально сочетает в себе достоинства вышеперечисленных типов телефонов.